Projekts

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

2016. gada __. ___	Noteikumi Nr. __

Rīgā	(prot. Nr. __ __. §)

Tehniskās prasības brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu būvniecībai

Izdoti saskaņā ar

Latvijas Sodu izpildes kodeksa

11.panta  sesto daļu un Apcietinājumā

turēšanas kārtības likuma 4.panta

ceturto daļu

I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka tehniskās prasības no jauna būvējamo brīvības atņemšanas iestāžu un izmeklēšanas cietumu un to nodaļu (turpmāk – ieslodzījuma vieta) ēku būvniecībai, kas atšķiras no normatīvajos aktos par būvnormatīviem noteiktajām tehniskajām prasībām, lai nodrošinātu ieslodzīto uzraudzību un drošību ieslodzījuma vietās.

II. Prasības ieslodzījuma vietas būvniecībai

2. Ieslodzījuma vietas telpas, kuras izvietotas ieslodzījuma vietas pamata nožogojuma iekšpusē un kurās ilgstoši atrodas ieslodzītie, aprīko ar neveramiem logiem ar triecienizturīgu stiklu un metāla restēm no ārpuses. Kāpņu telpas un gaiteņus aprīko ar izsitamiem logiem dūmu novadīšanai ugunsgrēka gadījumā un metāla restēm no ārpuses.

3. Ieslodzījuma vietas būves ieslodzīto kamerās dūmu izvadi var neparedzēt.

4. Ieslodzījuma vietas būvēs, kuru augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme nepārsniedz 14 metrus un ugunsaizsargātās kāpņu telpas ārsienās katrā stāvā nav atveramās dūmu izvades ailas, dūmu izvades ailu paredz kāpņu telpas augšējā zonā, kuras brīvā atvēruma laukums ir vismaz 5 procenti no kāpņu telpas laukuma un nav mazāks par 1 kvadrātmetru.

5. Ieslodzījuma vietas:

5.1. evakuācijas ceļos (gaiteņos) durvis aprīko ar rezerves elektropiegādi un durvju vadību nodrošina manuāli ar atslēgu vai elektronisko kartiņu un attālināti no posteņa;

5.2. durvis, kuras ir aprīkotas ar mehāniskām vai elektroniskām slēdzenēm, ugunsdzēsības trauksmes gadījumā atslēdz manuāli ar atslēgu vai elektronisko kartiņu vai attālināti no posteņa.

6. Ieslodzījuma vietas telpas, kurās ilgstoši atrodas ieslodzītie, aprīko ar triecienizturīgām durvīm.

7. Ieslodzījuma vietai nodrošina vienu ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai piemērotu iebrauktuvi.

8. Ieslodzījuma vietas telpas, kurās ilgstoši atrodas ieslodzītie, aprīko ar ugunsaizsardzības sistēmas dūmu detektoriem. Dūmu detektorus izvieto nosūces ventilācijas sistēmas cauruļvados, un viena ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas zona nav lielāka par 6 kamerām. Dūmu detektora nostrādes aiztures laiks ir līdz desmit minūtēm.

9. Ieslodzīto kamerās, izņemot kameras, kurās atrodas ieslodzītās personas ar invaliditāti, tualetes durvju brīvais platums ir ne mazāks par 0,6 metriem.

10. Ja ieslodzījuma vietas būves jumts ir dažādos līmeņos un augstumu starpība ir lielāka par vienu metru, attiecīgās jumta daļas var nesavienot ar ārējām ugunsdzēsības kāpnēm.

III. Noslēguma jautājums

11. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada _. _______.

Ministru prezidents						           Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs							Dzintars Rasnačs

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs					 	              Raivis Kronbergs

01.02.2016 9:22

396

L. Šileikiste

67046125, laura.sileikiste@tm.gov.lv