Projekts

2.pielikums

Ministru kabineta

20__.gada __._____

noteikumiem Nr.__

Projekta grafiskajā daļā lietojamo apzīmējumu specifikācija

| Nr. p.k. | Objekta kods | Objekta nosaukums | Slāņa nosaukums | Elementa tips | Objekta apzīmējums | Krāsas Nr. RGB | Līnijas platums | Simbola nosaukums | Līnijas stila nosaukums | Teksta stils, lielums, novietojums | Paskaidrojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 7116000000 | Projektētās teritorijas robeža | proj_zip | līnija |  | 0, 255, 0 | 3 |  | ADTI_0 |  |  |
| 2. | 7201040100 | Projektētās zemes vienības robeža | proj_zv | līnija |  | 255, 0, 0 | 2 |  | ADTI_3 |  |  |
| 3. | 7201040200 | Krusts zemes vienības robežas dzēšanai | proj_dz | līnija |  | 255, 0, 0 | 1 |  | ADTI_0 |  |  |
| 4. | Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu specifikācijai (turpmāk – ZKU) | Apgrūtinājuma teritorija | Sakrīt ar Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk – ATIS) specifikācijas attiecīgā objekta kodu | poligons |  | Nav noteikta | 1 |  | ADTI_4 |  |  |
| 5. | Atbilstoši ZKU | Apgrūtinājuma līnija | Sakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta kodu | līnija |  | Nav noteikta | 2 |  | ADTI_4 |  | Var izmantot mazos mērogos, pa vidu norādot līnijas platumu |
| 6. | 7117000000 | Robeža teritorijai, kura var būt par pamatu reālservitūta nodibināšanai | proj_serv | līnija |  | 255, 255, 255 | 1 |  | ADTI_6 |  |  |
| 7. | 7118000000 | Esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķu robeža | liet_merk | līnija |  | 210, 112, 0 | 1 |  | ADTI_2 |  |  |
| 8. | 7201040300 | Projektētās zemes vienības kārtas numurs, kadastra apzīmējums, platība un sadalošā līnija | proj_kad_apz | teksts, līnija |  | 255, 0, 0 | 1 |  | ADTI_0 | Nav noteikts |  |
| 9. | Atbilstoši ZKU | Zemes vienības robeža | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Sakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidē | Atbilstoši ZKU |  | Atbilstoši ZKU |  |  |
| 10. | Atbilstoši ZKU | Zemes vienības daļas robeža | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Sakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidē | Atbilstoši ZKU |  | Atbilstoši ZKU |  |  |
| 11. | Atbilstoši ZKU | Zemes vienības kadastra apzīmējums | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Sakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidē | Atbilstoši ZKU |  |  | Atbilstoši ZKU |  |
| 12. | Atbilstoši ZKU | Zemes vienības daļas kadastra apzīmējums | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Sakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidē | Atbilstoši ZKU |  |  | Atbilstoši ZKU |  |
| 13. | Atbilstoši ZKU | Būves kontūra | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU |  | Atbilstoši ZKU |  |  |
| 14. | Atbilstoši ZKU | Apvidū uzmērīts robežpunkts | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU | Atbilstoši ZKU |  |  | Apvidū uzmērīts robežpunkts |
| 15. | 5208182000 | Ierādītu zemes vienību robežpunkts | ROBZ_IERR_ROBP | Simbols | Sakrīt ar ZKU apvidū uzmērīta robežpunkta simbolu | Sakrīt ar ZKU apvidū uzmērīta robežpunkta parametriem, kas norādīti CAD videi | Sakrīt ar ZKU apvidū uzmērīta robežpunkta parametriem | Sakrīt ar ZKU apvidū uzmērīta robežpunkta simbolu |  |  |  |
| 16. | Atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai (turpmāk – ADTI) | koordinātu tīkls | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  |  |
| 17. | Atbilstoši ADTI | koordinātu tīkla teksts | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI | Atbilstoši ADTI |  |  | Atbilstoši ADTI |  |

Līniju platuma standarts:

| Nr. p. k. | Līniju platums elementu apzīmējumu specifikācijā | Līnijas platums Bentley MicroStation programmatūrā | Līnijas platums (mm) AutoDesk, AutoCad programmatūrā | Līnijas platums papīra izdrukā (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 | 0,09 | 0,10 |
| 2. | 1 | 1 | 0,35 | 0,20 |
| 3. | 2 | 2 | 0,50 | 0,50 |

Tieslietu ministrs										Dzintars Rasnačs

Iesniedzējs:

Tieslietu ministrijas

valsts sekretārs										Raivis Kronbergs

09.02.2016. 11:20

472

J.Mierkalne

67038681, judite.mierkalne@vzd.gov.lv